СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общая информация об объекте закупки:

.-     Объект закупки:

Поставка парковочных щитков.

- Наименование позиции заказа:

Щиток информационный парковочный для крепления на опору, пластиковый, со сменным информационным носителем из ПВХ пленки, шт.

- Количество товара:

2 900 шт.

# 2.Термины и определения:

# Парковочный щиток – это информационный щит для парковок со сменным информационным носителем.

# Эллиптический полуцилиндр- это полуцилиндр с полукруглой выемкой по оси цилиндра для обхвата с противоположных сторон опор.

| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парковочный щиток для крепления на опоры диаметром 76 мм, 57 мм (Тип 1) | Парковочный щиток Тип 1 состоит из следующих комплектующих: -эллиптические полуцилиндры – 2 шт; - вставка-переходник для опоры диаметром 57 мм – 2 шт. (одна вставка состоит из 2 элементов согласно чертежу «Вставка переходник 76-57», из эластомера/неметалла. - винт М8х14 – 4 шт. - гайка М8 – 4 шт. Высота изделия: не менее 349 мм и не более 351 мм; Ширина изделия: не менее 169 мм и не более 171 мм; Толщина изделия: не менее 109 мм и не более 111 мм. Длина внутреннего полукруга не менее 197 мм и не более 199 мм; Высота экрана для размещения информации не менее 287 мм и не более 289 мм; Расстояние между центрами крепежных отверстий по ширине: не менее 148 мм и не более 150 мм; Расстояние между центрами крепежных отверстий по высоте: не менее 328 мм и не более 330 мм; Расстояние между внешней гранью стенки и головкой винта: не менее 6,5 мм и не более 7,5 мм; Расстояние между внешней гранью стенки и гайкой: не менее 8,5 мм и не более 9,5 мм; Вес щитка тип 1: не менее 0,65 кг и не более 0,85 кг. Парковочный щиток изготавливается белого цвета. Парковочный щиток крепится к опорам диаметром 57 мм и 76 мм. Парковочный щиток состоит из двух одинаковых эллиптических полуцилиндров, с полукруглой выемкой по оси цилиндра для обхвата с противоположных сторон опор диаметром 76 мм. Для плотного прилегания к опорам диаметром 57 мм используются вставки-переходники. Использование вставок-переходников должно предотвращать вращение вокруг оси опоры и вертикального перемещения вдоль оси опоры. Вставка-переходник должна быть одного цвета с цветом щитка (белый цвет). Для притягивания друг к другу, по углам полуцилиндров расположены отверстия. В отверстиях должны быть посадочные места в виде шестигранных выемок под размер гаек. Посадочные места должны фиксировать гайку от проворота. Эллиптические полуцилиндры изготавливаются из сополимера или эквивалента. Параметры эквивалентности: Прочность при растяжении – не менее 41 Мпа. Прочность при изгибе – не менее 62 Мпа. Температура начала деформации – не менее 84 °С, Температура размягчения по Вика – не менее 98 °С. Материал, из которого изготовлен закупаемый товар, химический продукт (вещество)- Пластик. |
| 2 | Парковочный щиток для крепления на опору освещения, с одной стороны (Тип 2) | Парковочный щиток Тип 2 состоит из следующих элементов: - эллиптический полуцилиндр – 1 шт; - переходник в виде плоского короба (см. чертеж «Переходник») – 1 шт. - винт М8х16 – 4 шт. - гайка М8 – 4 шт. Длина внутреннего полукруга не менее 197 мм и не более 199 мм; Расстояние между внешней гранью стенки вставки-переходника и головкой винта: не менее 6,5 мм и не более 7,5 мм; Расстояние между внутренней гранью стенки вставки-переходника и гайкой: не менее 6,5 мм и не более 7,5 мм; Ширина изделия: не менее 169 мм и не более 171 мм; Размер эллиптического полуцилиндра: Высота изделия: не менее 349 мм и не более 351 мм; Высота экрана для размещения информации не менее 287 мм и не более 289 мм; Расстояние между центрами верхних и нижних крепежных отверстий по ширине: не менее 148 мм и не более 150 мм; Толщина изделия не менее 102 мм и не более 104 мм. Расстояние между центрами крепежных отверстий по высоте: не менее 328 мм и не более 330 мм; Вес щитка тип 2: не менее 0,9 и не более 1,1 кг. Расстояние между стенками с вырезом для опоры освещения не менее 137 мм и не более 139 мм; Парковочный щиток изготавливается белого цвета. Парковочный щиток крепится к опорам освещения. Парковочный щиток представляет собой эллиптический полуцилиндр с полукруглой выемкой по оси цилиндра и переходником в виде плоского короба, открытого с одной стороны. Плоский короб изготавливается из того же материала, что и эллиптический полуцилиндр. Форма короба обеспечивает прилегание его к опоре освещения, не допускающего его вращение вокруг опоры освещения и вертикального перемещения вдоль оси опоры. Верхняя и нижняя стороны короба с открытой стороны должны иметь вырез под диаметр опоры освещения, для максимально плотного прилегания. Боковые стенки должны иметь четыре плоские вертикальные прорези длиной не менее 29 мм и не более 31 мм для монтажа с помощью двух полос металлической ленты с каждой стороны. Расстояние между прорезями не менее 79 мм и не более 81 мм. На переходнике должны быть предусмотрены четыре монтажных отверстия для крепления эллиптического полуцилиндра. Для защиты от попадания грязи и влаги внутрь парковочного щитка, на нем должны быть предусмотрены козырьки, закрывающие полукруглые выемки. Парковочный щиток изготавливается из сополимера или эквивалента. Параметры эквивалентности: Прочность при растяжении – не менее 41 Мпа. Прочность при изгибе – не менее 62 Мпа. Температура начала деформации – не менее 84 °С, Температура размягчения по Вика – не менее 98 °С. Материал, из которого изготовлен закупаемый товар, химический продукт (вещество)- Пластик. |

Чертежи изделия

Парковочный щиток Тип 1

Вставка-переходник 76-57

Парковочный щиток Тип 2

Переходник